## 激光器原理及知识点详解

激光器的种类繁多，按**工作物质（增益介质）** 是最常见的一种分类方式。以下逐一介绍CO₂激光器、固体激光器、光纤激光器、超快激光和皮秒激光的原理及相关知识点。

### 一、CO₂激光器

#### 1. 工作原理

CO₂激光器是以**CO₂气体**作为工作物质的气体激光器，其工作原理基于CO₂分子特定振动能态的受激辐射。CO₂分子可以表现出多种能量状态，取决于其振动和旋转的形态。

要获得激光输出，需要在CO₂、N₂和He的混合气体中实现一种称为**粒子数反转**的非自然状态。在这个过程中：

- **氮气（N₂）** ：作为缓冲气体，其分子与CO₂分子发生共振，将能量高效传递给CO₂分子。

- **氦气（He）** ：作为“热壑”，帮助将CO₂分子下能级（01110）的能量转移走，从而实现粒子数反转。

- 最终，CO₂分子从高能态（00°1）跃迁到对称摆动形态（10°0），放射出波长10.6μm的光束（位于红外区，肉眼不可见）。

#### 2. 结构组成

CO₂激光器的放电管通常由玻璃或石英材料制成，内部充以CO₂气体和辅助气体（主要是氦气和氮气，一般还有少量氢或氙气）；电极通常是镍制空心圆筒；谐振腔的一端是镀金的全反射镜，另一端是用锗或砷化镓磨制的部分反射镜。当在电极上加高电压（直流或低频交流）时，工作气体产生辉光放电。

#### 3. 主要特点与分类

- **波长**：典型输出波长为10.6μm（9~12μm范围）。

- **输出功率**：连续方式可达20千瓦以上，商业应用可达45千瓦。

- **效率**：电光转换效率约10%~25%。

- **工作方式**：有连续波（CW）和脉冲两种方式。

- **分类**：按散热方式分为密封式（无流式）、慢轴流、快轴流、快速横向流和TEA（横向激励大气压）五种。

#### 4. 应用领域

主要用于激光切割（尤其是非金属材料）、焊接、钻孔和表面处理，也用于光化学、环境检测系统以及红外探测系统。

### 二、固体激光器

#### 1. 工作原理

固体激光器以**固体材料**（如晶体、玻璃等）作为增益介质。其基本原理是通过泵浦源激发增益介质中的电子，使其从基态跃迁到高能级，并在增益介质中形成粒子数反转，再通过光学谐振腔的正反馈产生受激辐射放大，最终输出激光。

常见的固体增益介质包括：

- **Nd:YAG**（掺钕钇铝石榴石，典型波长1064nm）

- **Ti:sapphire**（掺钛蓝宝石，650~1100nm可调）

#### 2. 四大组成部分

固体激光器由**增益介质、泵浦源、光学谐振腔和冷却系统**四大部分组成：

- **增益介质**：由基质和激活离子两部分组成，决定了激光器的性能与荧光寿命。

- **泵浦源**：提供特定频率的光照使粒子由低能态激发至高能态。常见的有闪光灯泵浦和**半导体激光器泵浦**（DPSS，即二极管泵浦固体激光器）。

- **光学谐振腔**：由全反射镜和半反射镜组成，用于持续震荡形成受激发射。

- **冷却系统**：带走增益介质内部的热量，降低热效应。

#### 3. 主要特点

- 体积小、结构紧凑、可靠性好

- 连续功率一般在100瓦以上，脉冲峰值功率可高达10⁹ W

- 光谱特性好（窄的荧光谱线、强而宽的吸收带）

- 工作方式分为连续波（CW）和脉冲两种

#### 4. 应用领域

广泛用于科研（原子物理测量）、医学（激光治疗、外科手术）、工业（材料加工、焊接、打标、切割）以及军事（测距、跟踪、制导）等领域。

### 三、光纤激光器

#### 1. 工作原理

光纤激光器是指用**掺稀土元素玻璃光纤**作为增益介质的激光器。在泵浦光（通常来自半导体激光器LD）的作用下，光纤内极易形成高功率密度，造成工作物质的粒子数反转，当适当加入正反馈回路（构成谐振腔），便可形成激光振荡输出。

#### 2. 三要素结构

与固体激光器类似，光纤激光器也由**泵浦源、增益介质、谐振腔**三要素构成，但所有器件均可由光纤介质制作：

- **增益光纤**：掺有稀土离子（如Yb³⁺、Er³⁺、Tm³⁺等）的特种光纤，是实现激光放大的核心。

- **泵浦源**：通常是半导体激光器（LD），为稀土离子提供激发能量。

- **谐振腔**：通常由光纤布拉格光栅（FBG）或反射镜构成。

#### 3. 关键技术

**双包层结构**是光纤激光器实现高功率输出的关键突破：在单包层光纤的基础上，围绕掺杂纤芯增加一个**内包层**作为泵浦光的传输波导，多模泵浦光可在内包层中传输并不断穿越纤芯而被掺杂离子吸收，而激光仍由纤芯波导传输以保证高光束质量。

#### 4. 不同稀土掺杂体系

不同稀土离子对应不同的输出波长和应用场景：

| 掺杂离子 | 输出波长 | 典型应用 |

|---------|---------|---------|

| Yb³⁺（镱） | 900~1200nm | 高功率工业加工 |

| Er³⁺（铒） | 约1550nm | 光纤通信 |

| Tm³⁺（铥） | 1800~2100nm（2μm波段） | 人眼安全激光 |

| Nd³⁺（钕） | 1064nm/1319nm | 通用激光加工 |

#### 5. 主要特点

- 输出光束质量好、体积小、能量转换效率高

- **散热能力强**：光纤的表面积和体积比约为固体块状激光器的1000倍，中低功率下无需特殊冷却

- 全封闭光路结构，可在较恶劣环境下稳定工作

- 全光纤结构可高度集成，运行可靠

#### 6. 应用领域

广泛应用于激光光纤通讯、工业造船、汽车制造、激光切割/焊接/打标、军事国防安全、医疗器械设备、大型基础建设，还可作为其他激光器的泵浦源。

### 四、超快激光

#### 1. 定义与概念

**超快激光**是指输出激光的脉冲宽度极窄的激光器，其脉冲宽度通常定义为皮秒（10⁻¹²秒）至飞秒（10⁻¹⁵秒）量级。常见的工业激光器如**皮秒激光器、飞秒激光器**以及科研领域备受关注的阿秒激光器，都属于超快激光的范畴。

#### 2. 产生原理

超快激光的产生主要依赖两大核心技术：

**（1）锁模技术**：通过在激光共振腔的不同模式间引入固定的相位关系，这些模式之间的干涉使激光产生一系列的脉冲，从而将输出脉冲宽度压缩到皮秒乃至飞秒量级。常用方法是**可饱和吸收（SESAM）锁模**——利用光强越强、工作物质吸收越弱的特性实现脉冲输出。

**（2）CPA放大技术**（啁啾脉冲放大）：2018年诺贝尔物理学奖获奖技术。将超短脉冲先展宽再进行功率放大，最后压缩回超短脉冲，从而获得高脉冲能量。

#### 3. 核心特点

| 特点 | 含义 |

|------|------|

| **超快** | 脉冲持续时间极短（fs~ps量级） |

| **超强** | 瞬时功率极高（峰值功率可达TW量级） |

| **超精细** | 加工精度可达亚微米至纳米量级 |

| **非线性** | 光与物质相互作用呈非线性、非平衡状态 |

#### 4. “冷加工”原理

超快激光加工被称为“冷加工”——当激光脉冲宽度达到皮秒或飞秒量级时，作用时间极短，可在热扩散发生之前完成加工，避免对周围材料产生热影响。但需注意，并非所有飞秒激光都是冷加工，这与加工参数（如重复频率、脉冲能量）密切相关。

#### 5. 应用领域

用于微纳加工、微光学器件、微流体器件、生物医学工程（如心血管支架切割）、超硬材料加工（PCD切割）、OLED柔性基材切割等前沿领域。

### 五、皮秒激光

#### 1. 定义与概念

**皮秒激光**是指输出脉宽在**皮秒级别**（10⁻¹²秒）的激光器，主要有755nm、532nm及1064nm三种典型波长。1皮秒=0.000000000001秒，比传统纳秒激光快了1000倍。

#### 2. 工作原理

与传统的基于选择性光热作用的激光不同，皮秒激光的主要作用机理是**光声作用**（或光机械作用）。由于其脉宽极短，可在瞬间实现极高的峰值功率，通过**光震效应**将靶目标（如色素颗粒）瞬间击碎成粉尘化的微细颗粒，易于被吞噬细胞代谢清除。

通过蜂巢状聚焦透镜或全息衍射透镜，皮秒激光还能产生**激光诱导的光击穿效应（LIOB）** ，在真皮层形成微小空泡，刺激胶原蛋白和弹性纤维的新生。

#### 3. 主要波长与适用场景

| 波长 | 主要应用 |

|------|---------|

| 532nm | 浅层色素（雀斑、晒斑）、表皮斑 |

| 755nm | 真皮深层黑色素（肝斑、太田痣） |

| 1064nm | 深层色素、痘疤、凹疤 |

#### 4. 主要应用领域

- **医美领域**：祛斑、除文身、改善光老化、治疗痤疮凹陷性瘢痕、皮肤年轻化（嫩肤、缩小毛孔、改善细纹）

- **工业加工**：皮秒光纤激光器在激光微加工和微制造领域有重要市场份额

- **其他**：激光雷达、生物医疗、激光通信等

#### 5. 核心优势

与纳秒激光相比，皮秒激光能量停留时间极短、瞬间作用能量强，不易产生热损伤和术后反黑，是相对安全又有效的选择。

### 六、几种激光器对比总结

| 激光类型 | 增益介质 | 典型波长 | 主要特点 | 典型应用 |

|---------|---------|---------|---------|---------|

| **CO₂激光器** | CO₂气体（+N₂+He） | 10.6μm | 功率大（kW级）、效率10%~25% | 非金属切割/焊接、表面处理 |

| **固体激光器** | 晶体（Nd:YAG等） | ~1064nm | 体积小、脉冲峰值功率高 | 精密加工、医学、科研 |

| **光纤激光器** | 掺稀土光纤 | 1030~2100nm | 散热好、效率高、光束质量优 | 工业加工、通信、传感 |

| **超快激光** | 多种（固体/光纤） | 宽范围 | 脉宽极短（ps~fs）、冷加工 | 精密微纳加工、前沿研究 |

| **皮秒激光** | 多种（固体/光纤） | 532/755/1064nm | 脉宽ps级、光声作用 | 医美（祛斑、除文身）、微加工 |

以上五种激光器在波长范围、输出方式和应用场景上各有侧重。CO₂激光器和固体激光器是工业加工的“主力军”，光纤激光器凭借其高效率和紧凑结构已成为近年来发展最快的激光器类型，而超快激光（包括皮秒激光）则以极短的脉冲宽度开启了精密微纳加工和先进制造的新纪元。